UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA – CCET

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

DISCIPLINA DE CONCRETO ARMADO II

DIMENSIONAMENTO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO DE CINCO PAVIMENTOS

SOBRAL – CE

2019

EQUIPE

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIMENSIONAMENTO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO DE UMA EDIFICAÇÃO DE CINCO PAVIMENTOS

SOBRAL – CE

2019

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 	3

2. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	4

3. CARREGAMENTO	5

4. EFEITOS GLOBAIS DE PRIMEIRA ORDEM	10

5. EFEITO GLOBAIS DE SEGUNDA ORDEM	22

6. EFEITOS LOCAIS DE PRIMEIRA ORDEM	27

7. EFEITOS LOCAIS DE SEGUNDA ORDEM	29

8. FLUÊNCIA	35

9. DIMENSIONAMENTO	36

REFERÊNCIAS	58

# 1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca expor as etapas do dimensionamento dos pilares em concreto armado de uma edificação composta por térreo e quatro pavimentos.

Na estrutura apresentada foram identificados três tipos de pilares: pilar de canto onde “morrem” as vigas que estão dispostas ao longo dos dois eixos da estrutura transferindo momentos em ambos os eixos; pilar de extremidade onde em um eixo a viga continua e no outro eixo a viga acaba transferindo momento neste último caso e pilar intermediário em que as vigas dos dois eixos apenas transpassam o pilar não transferindo momento em nenhum dos eixos.

Os critérios adotados seguiram as especificações técnicas normativas da NBR6120/1980: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações e NBR6118/2014: Projeto de estrutura de concreto - Procedimentos.

A análise inicia com a identificação dos carregamentos verticais que serão transmitidos da seguinte maneira:

As cargas das lajes irão para as vigas, em que estão apoiadas, respeitando as linhas de ruptura que delimitam as áreas de influência do carregamento para cada uma das vigas.

As vigas por estarem apoiadas nos pilares transmitem a estes as reações de apoio devido o carregamento.

Foram considerados carregamentos agrupando fatores como pavimentação, revestimento, alvenaria e peso próprio das peças que foram somando-se a cada pavimento, resultando em uma carga pontual no nível de fundação, a qual serviu para dimensionamento dos pilares. Para a influência da alvenaria, foi considerado o valor de 13 kN/m³, para o peso próprio do concreto 25 kN/m³, para pavimentação e revestimento foi adotado 1,0 KN/m² para cada.

Após isso, foram estudadas as excentricidades atuantes em cada tipo de pilar as quais foram agrupadas em:

Excentricidade global de 1ª ordem, que leva em consideração a ação do vento de 1ª ordem e/ou o desaprumo da edificação;

Excentricidade global de 2ª ordem, que leva em consideração os efeitos de vento de segunda ordem que resultam na majoração dos momentos fletores nos pilares e consequentemente eleva as excentricidades de vento;

Excentricidade local de 1ª ordem, que considera as imperfeições geométricas locais, as transferências de momento de vigas para pilares e os esforços que podem ocorrer caso o pilar não esteja travado por lajes e vigas;

Excentricidade local de 2ª ordem, que considera o desequilíbrio decorrente da esbeltez do pilar;

Excentricidade de fluência, que seria o aumento da deformação ao longo do tempo, analisada a depender da esbeltez do pilar.

Por fim, o trabalho expõe as excentricidades encontradas, o dimensionamento das armaduras e detalhamento, cuja explicação é feita através de ilustrações esquemáticas.

# 2. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

A edificação trata-se de um prédio com 5 cinco pavimentos (térreo e quatro pavimentos) com pé direito de 3,00m, dimensões no eixo x de 10,90m e no eixo y de 14,00m. No estudo, para simplificação, foi considerada a caixa de escada e caixa d’água não pertencentes a esta estrutura.

Para as lajes de cada pavimento foram adotadas lajes maciças de 10 cm de espessura, vigas de 15x50 cm, os pilares de canto com 30x30 cm, os pilares de extremidade com 20x50 cm e 50x20 cm e o pilar intermediário com 30x50 cm.

As figuras a seguir mostram a planta de fôrma e o corte esquemático da edificação.

Para o dimensionamento, foram analisados os pilares P1 (de canto), P2 (de extremidade), P4 (de extremidade) e P5 (intermediário), adotando as seguintes características:

- Classe de agressividade II, com cobrimento mínimo de 3 cm;

- Concreto de fck = 35 MPa, e módulo de elasticidade igual a 5600*√𝑓𝑐𝑘 = 33130 MPa;

- Aço CA-50 (fyd = 434,78 MPa) – Armadura longitudinal;

- Aço CA-60 – Armadura transversal;

# 3. CARREGAMENTO

3.1 Carregamento das lajes

3.1.1 Lajes L1=L2=L3 =L4

O carregamento permanente da laje é caracterizado por peso próprio (P.P), alvenaria (ALV.), revestimento (REV.) e pavimentação (PAV.)

Carga Permanente (g)

- P.P: 25 kN/m³ * 0,10 m = 2,50 KN/m²

- PAV.: 1,00 kN/m²

- REV.: 1,00 kN/m²

- ALV.: 0,00 kN/m²

Carga Acidental ou Sobre Carga (q)

- Residência: 1,5 kN/m²

g+q= 6,00 kN/m²

3.2 Carregamento das vigas

As lajes apresentam-se engastadas entre si nas extremidades internas e apoiadas nas extremidades. Dessa forma, as linhas de ruptura das lajes, as quais definem as áreas de transferência dos carregamentos para as vigas, se apresentam na seguinte configuração:

Sendo o valor das áreas de influências as seguintes:

- A1 = 5,44 m²

- A2 = 8,53 m²

- A3 = 14,77 m²

- A4 = 9,42 m²

3.2.1 Viga V1=V3

As vigas V1 e V3 apresentam as mesmas características:

- Seção transversal da viga: 15 cm x 50 cm.

- Distância de piso a piso: 3,00m.

- Alvenaria sobre viga (altura): 2,50 m.

- Áreas de influência: 5,44 m².

3.2.2 Viga V2

- Seção transversal da viga: 15 cm x 50 cm.

- Distância de piso a piso: 3,00m.

- Alvenaria sobre viga (altura): 2,50 m.

- Áreas de influência: 9,42 m².

3.2.3 Viga V4=V6

As vigas V4 e V6 apresentam as mesmas características:

- Seção transversal da viga: 15 cm x 50 cm.

- Distância de piso a piso: 3,00m.

- Alvenaria sobre viga (altura): 2,50 m.

- Áreas de influência: 8,53 m².

3.2.4 Viga V5

- Seção transversal da viga: 15 cm x 50 cm.

- Distância de piso a piso: 3,00m.

- Alvenaria sobre viga (altura): 2,50 m.

- Áreas de influência: 14,77 m².

3.3 Carregamento dos pilares

3.3.1 Pilar de Canto P1, P3, P7 e P9 (30x30)

Nk= [(V1=V3)+(V4=V6)]*4 repetições + Peso Próprio

Nk= [26,10+36,90]*4+(0,30*0,30*13,5*25)

Nk= 353,25 kN

Nd= Nk *1,4

Nd= 353,25 *1,4

Nd= 494,55 kN

3.3.2 Pilar de Extremidade P2 e P8 (50x20)

Nk= [(V1=V3)+(V5)]*4 repetições + Peso Próprio

Nk= [86,90+84,2]*4+(0,50*0,20*13,5*25)

Nk= 718,15 kN

Nd= Nk *1,4

Nd= 718,15 *1,4

Nd= 1005,41 kN

3.3.3 Pilar de Extremidade P4 e P6 (20x50)

Nk= [(V4=V6)+(V2)]*4 repetições + Peso Próprio

Nk= [123,10+56,20]*4+(0,20*0,50*13,5*25)

Nk= 750,95 kN

Nd= Nk *1,4

Nd= 750,95 *1,4

Nd= 1051,33 kN

3.3.4 Pilar Intermediário P5 (30x50)

Nk= [(V2)+(V5)]*4 repetições + Peso Próprio

Nk= [187,30+280,6]*4+(0,30*0,50*13,5*25)

Nk= 1922,225 kN

Nd= Nk *1,4

Nd=1922,225 *1,4

Nd= 2691,12 kN

Nk = 1922,225 KN

Nd = 2691,12 KN

# 4. EFEITOS GLOBAIS DE 1ª ORDEM

## 4.1 Carga de Vento – Efeitos de 1ª ordem do vento

Onde: Vo=velocidade básica (m/s);          S1=Fator topográfico;                             S2=Fator de Rugosidade e Dimensão;S3=Fator Estatístico.

4.1.1 Velocidade Característica do Vento (Vk)

Vk=Vo*S1*S2*S3

- Velocidade básica (m/s)

A velocidade básica do vento depende da região brasileira, podendo ser encontrada no mapa de isopletas do Brasil (NBR 6123:1988). No caso do projeto em estudo, a edificação encontra-se no estado do Ceará, na região Nordeste brasileira.  Dessa forma:

Vo=30 m/s

- Fator topográfico

O terreno onde a edificação será implantada trata-se de um terreno plano, fracamente acidentado.

S1=1,0

- Fator de Rugosidade e Dimensão

A edificação pertence à Classe A, na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não ultrapassou 20m. E se enquadra na Categoria V: Terreno coberto por obstáculos numerosos, grandes, altos e poucos espaçados, pois está localizado no centro de uma cidade grande. Sua altura (partindo do nível do terreno) é 15,00 m, ficando z = (12/2=6,0m). Através da tabela abaixo foi possível encontrar o fator S2.

Obs.: Não se torna preciso a interpolação, pois os valores superior e inferior mais próximos a 7,5m são os mesmos.

S2=0,74

- Fator Estatístico

O prédio do projeto trata-se de uma edificação para residência. Apresentando o fator estatístico igual a:

S3=1,0

Dessa forma:

Vk=30*1,0*0,74*1

Vk=22,2 m/s

Onde: Ca=Coeficiente de arrasto;                             Vk=Velocidade Característica do Vento

4.1.2 Pressão média do vento na edificação (qw)

qw=Ca*[0,613*Vk2]

- Coeficiente de arasto;

Como a edificação pertence à Categoria V, para encontrar o coeficiente de arrasto foi adotado o ábaco para alta turbulência (região com muitas edificações). Como o prédio não é simétrico existe um coeficiente de arrasto para cada eixo

Eixo x:

- l1l2=14,1511,05=1,28

- hl1=12,014,15=0,85

Eixo y:

- l1l2=11,0514,15=0,78

- hl1=1211,05=1,09

Cax=0,91

Cay=0,88

Devido a não simetria da edificação, a pressão média do vento em cada eixo é diferente.

Eixo x:

- qwx=Cax*0,613*Vk2

qwx=0,91*0,613*22,22

qwx=274,92 N/m²

Eixo y:

- qwy=Cay*0,613*Vk2

qwy=0,88*0,613*22,22

qwy=265,86 N/m²

Onde: qw=pressão média do vento n edificação;                         Ae=área da fachada perpendicular ao vento;                 H=altura da edificação (a partir do nível do terreno)

4.1.3 Momento Fletor Característico na base de cada Pilar

Mvento,K=(qw*Ae*H2)nº pilares

Eixo x:

- Mvento,Kx=(qwx*Aex*H2)nº pilares

Mvento,Kx=(274,92*14,15*12*122)9*1000

Mvento,Kx=31,12 kN.m

Eixo y:

- Mvento,Ky=(qwy*Aey*H2)nº pilares

Mvento,Ky=(265,86*11,05*12*152)9*1000

Mvento,Ky=23,50 kN.m

### 4.1.4 Excentricidades do vento de 1ª ordem

- Pilares de canto P1, P3, P7 e P9 (30x30)

Eixo x:

- evento,1ª ordem,x=Mvento,KxNk

evento,1ª ordem,x=31,12353,25        evento,1ª ordem,x=0,0881 m

ou 8,81 cm

Eixo y:

- evento,1ª ordem,y=Mvento,KyNk

evento,1ª ordem,y=23,50353,25       evento,1ª ordem,y=0,0665 m

ou 6,65cm

- Pilares de Extremidade P2 e P8 (50x20)

Eixo x:

- evento,1ª ordem,x=Mvento,KxNk

evento,1ª ordem,x=31,12772,15        evento,1ª ordem,x=0,0403 m

ou 4,03 cm

Eixo y:

- evento,1ª ordem,y=Mvento,KyNk

evento,1ª ordem,y=23,50772,15       evento,1ª ordem,y=0,0304 m

ou 3,04cm

- Pilar de Extremidade P4 e P6 (20x50)

Eixo x:

evento,1ª ordem,x=Mvento,KxNk

evento,1ª ordem,x=31,12750,95        evento,1ª ordem,x=0,0414 m

ou 4,14 cm

Eixo y:

- evento,1ª ordem,y=Mvento,KyNk

evento,1ª ordem,y=23,50750,95       evento,1ª ordem,y=0,0313 m

ou 3,13cm

- Pilar Intermediário P5 (30x50)

Eixo x:

- evento,1ª ordem,x=Mvento,KxNk

evento,1ª ordem,x=31,122102,63        evento,1ª ordem,x=0,0148 m

ou 1,48 cm

Eixo y:

- evento,1ª ordem,y=Mvento,KyNk

evento,1ª ordem,y=23,502102,63       evento,1ª ordem,y=0,0112 m

ou 1,12cm

## 4.2 Imperfeições Geométricas Globais - Desaprumo

As imperfeições geométricas globais é o resultado de um desaprumo geral na edificação, conforme apresenta a figura abaixo.

Onde: H=altura da edificação em metros (m)n=número de pilares no o pórtico plano

1=1100H  1,mín=1/3001,máx=1/200

a=11+1/n2

- 1=1100H=110012m=0,0029  1,mín=1300=0,00331,máx=1200=0,0050

Foi adotado 1,mín

- a=11+1/n2=0,00331+1/32=0,0027

Como este efeito não depende das dimensões dos eixos, tanto em x como em y foi feita a mesma análise.

### 4.2.1 Desaprumo no CG (centro de gravidade) do prédio

- ∆CG=H2*a=122*0,0027=0,0162m ou 1,62cm

### 4.2.2 Peso de todos os pavimentos

- Nk,TOTAL=4 Pav.*[4*Reações dos Pilares de CantoP1,P3,P5 e P7+

2*Reações dos Pilares de Extremidade P2 e P8+

2*Reações dos Pilares de Extremidade P4 e P6+

1*Reações no Pilar Intermediário P5 ]

Nk,TOTAL=4*[4*26,10+36,90+2*86,90+97,70+

2*(123,10+56,20)+ 1*(187,30+325,70)]

Nk,TOTAL=5971,20 kN

### 4.2.3 Momento Fletor Característico na base de cada Pilar

- Mimp.geom,K=Nk,TOTAL*∆CGnº pilares

Mimp.geom,K=5971,20*0,01629

Mimp.geom,K=10,75 kN.m

### 4.2.4 Excentricidades de Imperfeições Geométricas Globais

- Pilar de canto P1, P3, P7 e P9(30x30)

Eixo x = Eixo y

- eimp.geom.=Mimp.geom.KNk

eimp.geom.=10,75353,25

eimp.geom.=0,0304m ou 3,04cm

- Pilar de extremidade P2 e P8 (50x20)

Eixo x = Eixo y

- eimp.geom.=Mimp.geom.KNk

eimp.geom.=10,75772,15

eimp.geom.=0,0139m ou 1,39cm

- Pilar de extremidade P4 e P6(20x50)

Eixo x = Eixo y

- eimp.geom.=Mimp.geom.KNk

eimp.geom.=10,75750,95

eimp.geom.=0,0143m ou 1,43cm

- Pilar Intermediário P5(30x50)

Eixo x = Eixo y

- eimp.geom.=Mimp.geom.KNk

eimp.geom.=10,752102,63

eimp.geom.=0,0051m ou 0,51cm

‘

## 4.3 Relação Vento - Desaprumo

A NBR6118/2014 faz a seguinte recomendação:

- Se 30%*Mvento,K > Mimp.geom,K  Considerar apenas Mvento,K (evento,1ª ordem);

- Se 30%*Mimp.geom,K > Mvento,K  Considerar apenas Mimp.geom, ( eimp.geom);

- Nos demais casos  Considerar a combinação de vento e desaprumo sem necessidade da consideração do 1,mín no cálculo do a das Imperfeições Geométricas;

Eixo x:

Mvento,Kx=31,12 kN.m

Mimp.geom,K=10,75 kN.m

30%*Mvento,K > Mimp.geom,K

30%*31,12 >10,75

9,34 > 10,75 (Condição não atendida)

Usar evento,1ª ordem,x+ eimp.geom

Eixo y:

Mvento,Kx=23,50 kN.m

Mimp.geom,K=10,75kN.m

30%*Mvento,K > Mimp.geom,K

30%*23,50 > 10,75

7,05 > 10,75 (Condição não atendida)

Usar evento,1ª ordem,y+ eimp.geom

Obs.: A NBR ressalta que quando cai no caso c. não há necessidade da consideração do 1,mín no cálculo do a das Imperfeições Geométricas, entretanto devido à pequena diferença e por ficar a favor da segurança, as imperfeições geométricas não foram recalculadas.

## 4.4 Excentricidades Globais de 1ª ordem

### 4.4.1 Pilar de canto P1, P3, P7 e P9(30x30)

Eixo x:

- eG1ª ordem,x=evento,1ª ordem,x+ eimp.geom

eG1ª ordem,x= 8,81+3,04

eG1ª ordem,x=11,85 cm

Eixo y:

- eG1ª ordem,y=evento,1ª ordem,y+ eimp.geom

eG1ª ordem,y=6,65+3,04

eG1ª ordem,y=9,69 cm

### 4.4.2 Pilar de Extremidade P2 e P8 (50x20)

Eixo x:

- eG1ª ordem,x=evento,1ª ordem,x+ eimp.geom

eG1ª ordem,x= 4,03+1,39

eG1ª ordem,x=5,42 cm

Eixo y:

- eG1ª ordem,y=evento,1ª ordem,y+ eimp.geom

eG1ª ordem,y=3,04+1,39

eG1ª ordem,y=4,43 cm

### 4.4.3 Pilar de Extremidade P4 e P6 (20x50)

Eixo x:

- eG1ª ordem,x=evento,1ª ordem,x+ eimp.geom

eG1ª ordem,x= 4,14+1,43

eG1ª ordem,x=5,57 cm

Eixo y:

- eG1ª ordem,y=evento,1ª ordem,y+ eimp.geom

eG1ª ordem,y=3,04+1,43

eG1ª ordem,y=4,47 cm

### 4.4.4 Pilar Intermediário P5 (30x50)

Eixo x:

- eG1ª ordem,x=evento,1ª ordem,x+ eimp.geom

eG1ª ordem,x= 1,48+0,51

eG1ª ordem,x=1,99 cm

Eixo y:

- eG1ª ordem,y=evento,1ª ordem,y+ eimp.geom

eG1ª ordem,y=1,12+0,51

eG1ª ordem,y=1,63 cm

# 5. EFEITOS GLOBAIS DE 2ª ORDEM

## 5.1 Deslocamentos

A NBR 6118:2014 diz ser necessária a Não-Linearidade Física para o cálculo dos deslocamentos horizontais (δn), tendo cada peça uma correção:

Lajes: (EI)seção=0,3*Eci*Ic

Vigas: (EI)seção=0,4*Eci*Ic

Pilares: (EI)seção=0,8*Eci*Ic

O módulo de Elasticidade (E) usado no projeto foi 33130 MPa, que correspondem ao concreto C-35, o qual foi usado para dimensionamento dos pilares. Dessa forma as Vigas e Pilares do projeto tiveram os módulos de elasticidades reduzidos conforme as especificações da Não-Linearidade Física:

Vigas=0,4*33130=13252 MPa

Pilares=0,8*33130=26504 MPa

Foram analisados 4 pórticos em ambos os eixos, onde a pressão média do vento (qw) na face do prédio foi proporcional as áreas de influência.

## 5.2 Nós Fixos ou Nós Móveis

Para verificar se a estrutura seria de nós fixos ou nós móveis foi utilizado o coeficiente 𝛾z. A norma ressalta que para fazer uso do coeficiente 𝛾z a edificação deve ter no mínimo 4 andares.

O Momento de tombamento é o momento devido às cargas horizontais de vento.

A análise do coeficiente no eixo x é demostrado na tabela abaixo:

A análise do coeficiente no eixo y é mostrado na tabela abaixo:

## 5.3 Excentricidades Globais de 2ª ordem

Como em ambos os eixos a estrutura apresentou nós fixos, foram desprezados os efeitos de 2ª ordem.

### 5.3.1 Pilar de canto P1, P3, P7 e P9 (30x30)

Eixo x:

- eG2ª ordem,x=0

Eixo y:

- eG2ª ordem,y=0

### 5.3.2 Pilar de extremidade P2 e P8 (50x20)

Eixo x:

- eG2ª ordem,x=0

Eixo y:

- eG2ª ordem,y=0

### 5.3.3 Pilar de extremidade P4 e P6 (20x50)

Eixo x:

- eG2ª ordem,x=0

Eixo y:

- eG2ª ordem,y=0

### 5.3.4 Pilar Intermediário P5 (30x50)

Eixo x:

- eG2ª ordem,x=0

Eixo y:

- eG2ª ordem,y=0

# 6. EFEITOS LOCAIS DE 1ª ORDEM

## 6.1 Comprimento de Flambagem

Os pilares foram analisados como “biarticulados”, com o comprimento de flambagem apresentado a seguir:

Onde: l=comprimento de eixo a eixo de viga;      lo=comprimento de fundo a topo de viga;    h=largura da seçãodo pilar no eixo analisado.

le  lo+hl (Pilares biarticulados)

### 6.1.1 Pilar de canto P1, P3, P7 e P9(30x30)

Eixo x:

lex  lo+h=250+30=280cml=300cm

Eixo y:

ley  lo+h=250+30=280cml=300cm

### 6.1.2 Pilar de extremidade P2 e P8(50x20)

Eixo x:

lex  lo+h=250+50=300cml=300cm

Eixo y:

ley  lo+h=250+20=270cml=300cm

### 6.1.3 Pilar de extremidade P4 e P6(20x50)

Eixo x:

lex  lo+h=250+20=270cml=300cm

Eixo y:

ley  lo+h=250+50=300cml=300cm

### 6.1.4 Pilar Intermediário P5(30x50)

Eixo x:

lex  lo+h=250+30=280cml=300cm

Eixo y:

ley  lo+h=250+50=300cml=300cm

## 6.2 Excentricidades de Imperfeições Geométricas Locais (ea)

As imperfeições geométricas foram analisadas em duas seções distintas no topo e a meia altura.

- Para a seção nos topos  ea=Hi*1 = le200

- Para a seção a meia altura  ea=Hi*1 = le400

### 6.2.3 Pilar de Canto P1, P3, P7 e P9(30x30)

Eixo x:

- Seção 1=Seção 3

ea= lex200  ea= 280200 1,40 cm

- Seção 2

ea= lex400  ea= 280400 0,70cm

Eixo y:

- Seção 1=Seção 3

ea= lex200  ea= 280200 1,40 cm

- Seção 2

ea= lex400  ea= 280400 0,70cm

### 6.2.3 Pilar de extremidade P2 e P8(50x20)

Eixo x:

- Seção 1=Seção 3

ea= lex200  ea= 300200 1,50 cm

- Seção 2

ea= lex400  ea= 300400 0,75cm

Eixo y:

- Seção 1=Seção 3

ea= lex200  ea= 270200 1,35 cm

- Seção 2

ea= lex400  ea= 270400 0,68cm

### 6.2.3 Pilar de extremidade P4 e P6(20x50)

Eixo x:

- Seção 1=Seção 3

ea= lex200  ea= 270200 1,35 cm

- Seção 2

ea= lex400  ea= 270400 0,68cm

Eixo y:

- Seção 1=Seção 3

ea= lex200  ea= 300200 1,50 cm

- Seção 2

ea= lex400  ea= 300400 0,75cm

### 6.2.3 Pilar Intermediário P5(30x50)

Eixo x:

- Seção 1=Seção 3

ea= lex200  ea= 280200 1,4 cm

- Seção 2

ea= lex400  ea= 280400 0,7cm

Eixo y:

- Seção 1=Seção 3

ea= lex200  ea= 300200 1,50 cm

- Seção 2

ea= lex400  ea= 300400 0,75cm

## 6.3 Excentricidades devido a Transferência de Momento de Vigas para Pilares – Excentricidades Inicial (ei)

Devido a armadura sobre apoio, utilizadas quando a viga termina no pilar, ocorre uma ligação semirrígida, onde parte do momento na viga é transmitida para o pilar.

Nos Pilares de Canto P1, P3, P7 e P9 como as vigas terminam neles, ocorre a transferência de momento em ambos os eixos. Nos Pilares de Extremidade P2 e P8 apenas a viga do eixo y termina nele, dessa forma só existe transferência de momento no eixo y. Nos Pilares P4 e P6 apenas a viga do eixo x termina neles, dessa forma só existe transferência de momento no eixo x. Já no Pilar Intermediário P5, as vigas o transpassam, não ocorrendo a transferência de momento em nenhum eixo.

### 6.3.1 Pilar de canto P1, P3, P7 e P9(30x30)

Eixo x:

eia = 9,64 kN.m/353,25 kN = 0,0273 m = 2,73 cm

eib = 1,09 kN.m/353,25 kN = 0,0031 m = 0,31 cm

Seção 1 = Seção 3

etransf. momento viga pilar = maior eia= 2,73 cmeib=0,31 cm

Seção 2

etransf. momento viga pilar = maior 0,6.eia+0,4.eib=1,76 cm0,4.eib=0,12 cm

Eixo y

eia = 19,21 kN.m/353,25 kN = 0,0544 m = 5,44 cm

eib = 1,17 kN.m/353,25 kN = 0,0033 m = 0,33 cm

Seção 1 = Seção 3

etransf. momento viga pilar = maior eia= 5,44 cmeib=0,33 cm

Seção 2

etransf. momento viga pilar = maior 0,6.eia+0,4.eib=3,40 cm0,4.eib=0,13 cm

### 6.3.2 Pilar de extremidade P2 e P8(50x20)

Eixo y

eia = 65,47 kN.m/772,15 kN = 0,0848 m = 8,48 cm

eib = 1,40 kN.m/772,15 kN = 0,0018 m = 0,18 cm

Seção 1 = Seção 3

etransf. momento viga pilar = maior eia= 8,48 cmeib=0,18 cm

Seção 2

etransf. momento viga pilar = maior 0,6.eia+0,4.eib=5,16 cm0,4.eib=0,07 cm

### 6.3.3 Pilar de extremidade P4 e P6(20x50)

Eixo x

eia = 28,20 kN.m/750,95 kN = 0,0376 m = 3,76 cm

eib = 1,36 kN.m/750,95 kN = 0,0018 m = 0,18 cm

Seção 1 = Seção 3

etransf. momento viga pilar = maior eia= 3,76 cmeib=0,18 cm

Seção 2

etransf. momento viga pilar = maior 0,6.eia+0,4.eib=2,33 cm0,4.eib=0,07 cm

### 6.3.4 Pilar Intermediário P5(30x50)

Eixo x:

No eixo x, a viga não está terminando no pilar.

Seção 1 = Seção 3		    Seção 2

eix =0			   eix =0

Eixo y:

No eixo y, a viga não está terminando no pilar.

Seção 1 = Seção 3		    Seção 2

eix =0			   eix =0

## 6.4 Excentricidades de Forma (ef)

No projeto em análise as vigas e lajes absorvem as excentricidades de forma.

### 6.4.1 Pilar de cantoP1, P3, P7 e P9(30x30)

ef=0 (eixo x e eixo y)

### 6.4.2 Pilar de extremidade P2 e P8(50x20)

ef=0 (eixo x e eixo y)

### 6.4.3 Pilar de extremidade P4 e P6(20x50)

ef=0 (eixo x e eixo y)

### 6.4.4 Pilar Intermediário P5(30x50)

ef=0 (eixo x e eixo y)

## 6.5 Excentricidades Locais de 1ª ordem

A NBR 6118/2014 obriga que os Momentos de 1ª Ordem Locais não sejam inferiores ao Momentos de 1ª Ordem Mínimo. O que equivale afirmar que as Excentricidades Locais de 1ª Ordem sejam maiores ou iguais a Excentricidade de 1ª Ordem Mínima.

e1,mín=1,5+0,03h	( Excentricidade de 1ª Ordem Mínima, onde “h” em centímetros)

e1L=ea+ei+ef  (Excentricidades Locais de 1ª Ordem)

### 6.5.1 Pilar de Canto P1, P3, P7 e P9(30x30)

Eixo x:

- Seção 1=Seção 3

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*30=2,4cm

e1L=ea+ei+ef  =1,40 +2,73 +0=4,13 cm

eL1ª ordem,x=4,13 cm

- Seção 2

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*30=2,4cm

e1L=ea+ei+ef  =0,70+1,76+0=2,46cm

eL1ª ordem,x=2,46 cm

Eixo y:

- Seção 1=Seção 3

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*30=2,40cm

e1L=ea+ei+ef  =1,40+5,44+0=6,84cm

eL1ª ordemy=6,84 cm

- Seção 2

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*30=2,40cm

e1L=ea+ei+ef  =0,70+3,40+0=4,10cm

eL1ª ordem,y=4,10 cm

### 6.5.2 Pilar de ExtremidadeP2 e P8(50x20)

Eixo x:

- Seção 1=Seção 3

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*50=3,0cm

e1L=ea+ei+ef  =1,50 +0+0=1,50cm

eL1ª ordem,x=3,00 cm

- Seção 2

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*50=3,0cm

e1L=ea+ei+ef  =0,75+0+0=0,75cm

eL1ª ordem,x=3,00 cm

Eixo y:

- Seção 1=Seção 3

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*20=2,1cm

e1L=ea+ei+ef  =1,35+8,48+0=9,83cm

eL1ª ordemy=9,83 cm

- Seção 2

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*20=2,1cm

e1L=ea+ei+ef  =0,68+5,16+0=5,84cm

eL1ª ordem,y=5,84 cm

### 6.5.3 Pilar de Extremidade P4 e P6(20x50)

Eixo x:

- Seção 1=Seção 3

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*20=2,1cm

e1L=ea+ei+ef  =1,35 +3,76+0=5,11cm

eL1ª ordem,x=5,11 cm

- Seção 2

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*20=2,1cm

e1L=ea+ei+ef  =0,7+2,33+0=3,03cm

eL1ª ordem,x=3,03 cm

Eixo y:

- Seção 1=Seção 3

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*50=3,0cm

e1L=ea+ei+ef  =1,50+0+0=1,50cm

eL1ª ordemy=3,00 cm

- Seção 2

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*50=3,00cm

e1L=ea+ei+ef  =0,75+0+0=0,75cm

eL1ª ordem,y=3,00 cm

### 6.5.3 Pilar Intermediário P5(30x50)

Eixo x:

- Seção 1=Seção 3

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*30=2,4cm

e1L=ea+ei+ef  =1,4 +0+0=1,4cm

eL1ª ordem,x=2,40 cm

- Seção 2

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*30=2,4cm

e1L=ea+ei+ef  =0,7+0+0=0,7cm

eL1ª ordem,x=2,4 cm

Eixo y:

- Seção 1=Seção 3

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*50=3,00cm

e1L=ea+ei+ef  =1,50+0+0=1,50cm

eL1ª ordemy=3,00 cm

- Seção 2

e1,mín=1,5+0,03h =1,5+0,03*50=3,00cm

e1L=ea+ei+ef  =0,75+0+0=0,75cm

eL1ª ordem,y=3,00 cm

# 7. EFEITOS LOCAIS DE 2ª ORDEM

## 7.1 Esbeltez

A verificação da esbeltez do pilar se torna necessária, para estruturas de nós fixos, somente na Seção 2, pois as Seções 1 e 3 são de nós fixos, apresentando eL2ª ordem nula.

O índice de esbeltez para pilares de seção retangular foi obtido por:

λ=3,46leh

Os pilares podem ser classificados quanto a esbeltez da seguinte forma:

Pilar curto                                             λ  λ1                Pilar Medianamente Esbelto         λ1<λ<90Pilar Esbelto                                        90<λ  140Pilar Muito Esbelto                            140<λ 200

Onde:

λ1=25+12,5e1hb ≥35≤90

- Para e1L < e1,mín  b=1,00

- Para e1L > e1,mín, sendo um pilar bi apoiado se cargas transversais b=0,60-0,40 MbMa

Onde: Mb=1,4*Msup+Nd*ea100Ma=1,4*Minf+Nd*ea100

Obs.: No Mb será utilizado o menor momento de transferência de momento de viga para pilar

No Ma será utilizado o maior momento de transferência de momento de viga para pilar

### 7.1.3 Pilar de Canto P1, P3, P7 e P9(30x30)

Eixo x:

- Seção 2

e1L > e1,mín  b =0,60 – 0,40.Mb/M

b = 0,60 – 0,40. 1,09/9,64 = 0,55

0,40 < b < 1,00 – ok!

λ1=25+12,5*2,46300,55 ≥35≤90

λ1=47,32≥35≤90

Usar  λ1=47,32

λ=3,4628030

λ=32,29

λ  λ1                Pilar curto

Eixo y:

- Seção 2

e1L > e1,mín  b =0,60 – 0,40.Mb/M

b = 0,60 – 0,40. 1,17/19,21 = 0,58

0,40 < b < 1,00 – ok!

λ1=25+12,5*4,10300,58 ≥35≤90

λ1=46,05 ≥35≤90

Usar  λ1=46,05

λ=3,4628030

λ=32,29

### λ  λ1                Pilar curto

### 7.1.2 Pilar de Extremidade P2 e P8(50x20)

Eixo x:

- Seção 2

e1L < e1,mín  b =1,00

λ1=25+12,5*3,00501,00 ≥35≤90

λ1=25,75≥35≤90

Usar  λ1=35

λ=3,4630050

λ=20,76

λ  λ1                Pilar curto

Eixo y:

- Seção 2

e1L > e1,mín  b =0,60 – 0,40.Mb/M

b = 0,60 – 0,40. 1,40/65,47 = 0,59

0,40 < b < 1,00 – ok!

λ1=25+12,5*5,84200,59 ≥35≤90

λ1=48,56 ≥35≤90

Usar  λ1=48,56

λ=3,4627020

λ=46,71

### λ  λ1                Pilar curto

### 7.1.3 Pilar de Extremidade P4 e P6(20x50)

Eixo x:

- Seção 2

e1L > e1,mín  b =0,60 – 0,40.Mb/M

b = 0,60 – 0,40. 1,36/28,20 = 0,58

0,40 < b < 1,00 – ok!

λ1=25+12,5*3,03200,58 ≥35≤90

λ1=46,37≥35≤90

Usar  λ1=46,37

λ=3,4627020

λ=46,71

λ ≥ λ1

Pilar Medianamente Esbelto

Eixo y:

- Seção 2

e1L < e1,mín  b =1,00

λ1=25+12,5*3,00501,00 ≥35≤90

λ1=25,75 ≥35≤90

Usar  λ1=35

λ=3,4630050

λ=20,76

### λ  λ1                Pilar curto

### 7.1.4 Pilar Intermediário P5(30x50)

Eixo x:

- Seção 2

e1L < e1,mín  b =1,00

λ1=25+12,5*2,4301,00 ≥35≤90

λ1=26,00≥35≤90

Usar  λ1=35

λ=3,4628030

λ=32,29

λ  λ1                Pilar curto

Eixo y:

- Seção 2

e1L < e1,mín  b =1,00

λ1=25+12,5*3,00501,00 ≥35≤90

λ1=25,75 ≥35≤90

Usar  λ1=35

λ=3,4630050

λ=20,76

λ  λ1                Pilar curto

## 7.2 Excentricidades Locais de 2ª ordem

Na verificação da esbeltez na Seção 2 de cada pilar, como a classificação indicou Pilar Curto (λ  λ1) a NBR 6118/2014 permite que se despreze os efeitos de 2ª ordem local.

### 7.2.1 Pilar de canto P1, P3, P7 e P9(30x30)

Eixo x:

- eL2ª ordem,x=0

Eixo y:

- eL2ª ordem,y=0

### 7.2.2 Pilar de extremidade P2 e P8(50x20)

Eixo x:

- eL2ª ordem,x=0

Eixo y:

- eL2ª ordem,y=0

### 7.2.3 Pilar de extremidade P4 e P6(50x20)

Eixo x:

νo= NdAc.fcd= 1051,33.1030,2.0,5.35.1061,4

νo=0,42 ≤0,50

νo=0,50

eL2ª ordem,x= lex210.0,005νo+0,5.hx

eL2ª ordem,x= 270210.0,0050,5+0,5.20

- eL2ª ordem,x=1,82 cm

Eixo y:

- eL2ª ordem,y=0

### 7.2.3 Pilar Intermediário P5 (30x50)

Eixo x:

- eL2ª ordem,x=0

Eixo y:

- eL2ª ordem,y=0

# 8. FLUÊNCIA

A NBR 6118/2014 permite que se desprezem as excentricidades de fluência para Pilares Curtos e Medianamente Esbeltos, obrigando esta excentricidade apenas em pilares com índice de esbeltez λ >90.

Como os Pilares analisados são todos Pilares Curtos, a excentricidade de fluência foi desprezada em ambos os eixos de todos os pilares.

ec=0 (eixo x e eixo y)

# 9. DIMENSIONAMENTO

## 9.1 Pilar de Canto P1 (30x30)

### 9.1.1 Dados

Seguem os dados geométricos do pilar intermediário, bem como dos seus materiais constituintes.

- Seção do pilar: (30x30) cm

- Seção da viga: (15x50) cm

- Concreto C35

- Aço CA–50 ou CA–60

- Classe de Agressividade Ambiental II – Cobrimento de 3,0 cm

- fcd=35/1,4= 25 MPa

- fyd= 500/1,15= 434,78 MPa

- ϕmín= 10 mm

- Nk= 353,25 kN

- Nd= 494,55 kN

- l pilar = 300 cm

## 9.1.2 Excentricidades

Eixo x

Eixo y

## 9.1.3 Escolhas das barras

Para o pilar de canto optou-se por utilizar quatro barras de aço CA–50, dispostas como mostrado na Figura.

## 9.1.4 Dimensionamento

Eixo x

- Seção 1 = Seção 3

v=Ndb.h.σcd=494,55   . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,26

Usar tabela com ν = 0,20

μx=ν.exh =0,31.22,2330=0,23

μy=ν.eiyh =0,31.5,0130=0,05

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,20 ; μx=0,23 ;μy=0,05

- Seção 2

v=Ndb.h.σcd=538,34   . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,31

Usar tabela com ν = 0,20

μx=ν.exh =0,31.21,1130=0,22

μy=ν.eiyh =0,31.3,5730=0,04

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,20 ; μx=0,22 ;μy=0,04

Eixo y

- Seção 1 = Seção 3

v=Ndb.h.σcd=538,34   . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,31

Usar tabela com ν = 0,20

μx=ν.eixh =0,31.2,1730=0,02

μy=ν.eyh =0,31.20,8830=0,22

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,20 ; μx=0,02 ;μy=0,22

- Seção 2

v=Ndb.h.σcd=538,34   . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,31

Usar tabela com ν = 0,20

μx=ν.eixh =0,31.1,4230=0,01

μy=ν.eyh =0,31.18,7230=0,20

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,20 ; μx=0,01 ;μy=0,20

Cálculo da área de aço da armadura longitudinal

Adota-se a taxa de armadura mecânica igual a ω=0,561.

𝐴𝑠= ω .  Ac .  σcdfyd

As=0,561 . 0,30 . 0,30 .(0,85.  35 . 1061,4)500 . 1061,15=22,21 cm²

8 ϕ 20 mm -> As = 25,13 cm² > 22,21 cm² (ok!)

Verificação da taxa de armadura na seção intermediária e no transpasse

Na seção intermediária temos:

ρ=  AsAc=8.π.(2,0)2/430 . 30 =2,79 %

ρmin=  0,15 .Ndfyd . Ac =0,15 .583,34 . 103434,78 . 106 . 0,30 . 0,30=0,21 % < 0,40 %

𝝆 > 𝝆 min (𝒐𝒌)

No transpasse temos:

ρ= 2.  AsAc=2 (8.π.22430 . 30 )=5,59 %

Para 𝜌𝑚á𝑥=8,00%, teremos que:

𝝆 < 𝝆 𝒎á𝒙(𝒐𝒌)

- Espaçamento das barras longitudinais

20 mm                                                      400mm

ϕ= 20 mm         ≤S≤     2 . b=2 . 400= 800mm

1,2 ϕagreg.

𝑆𝑥=Sy=(300𝑚𝑚−2∗30𝑚𝑚−2∗5𝑚𝑚−3∗30𝑚𝑚)/2=85𝒎𝒎

20𝑚𝑚≤𝑆𝑥≤400𝑚𝑚→𝑂𝐾 / 20𝑚𝑚≤𝑆𝑦≤400𝑚𝑚→𝑂𝐾

- Cálculo da bitola, espaçamento e quantidade de estribos

ϕt≥  ϕ4=20 mm4=5 mmouϕt 5,00 mm

Adota-se: ϕt=5,00 mm

St≤ menor dimensão=b=  300mm200 mm12 . ϕ=12 . 20= 240 mm

Adota-se: St=200 mm

Nº de estribos = l pilarSt=30020 = 15 estribos

Para os estribos, a bitola calculada foi de ϕ5mm, a quantidade foi de 15 estribos e o espaçamento foi de 20 cm.

- Verificação da necessidade de grampos

20 . ϕ=20 . 5 mm=100 mm

100mm>85mm→Não há necessidade de grampo

Detalhamento

## 9.2 Pilar de Extremidade P2 e P8 (50x20)

### 9.2.1 Dados

Seguem os dados geométricos do pilar intermediário, bem como dos seus materiais constituintes.

Seção do pilar: (50x20) cm

- Concreto C35

- Aço CA–50 ou CA–60

- Classe de Agressividade Ambiental II – Cobrimento de 3,0 cm

- fcd=35/1,4= 25 MPa

- fyd= 500/1,15= 434,78 MPa

- ϕmín= 10 mm

- Nk= 772,15 kN

- Nd= 1081,01 kN

- l pilar = 300 cm

### 9.3.2 Excentricidades

- Excentricidade em X

- Excentricidade em Y

### 9.2.3 Escolha das barras

Para o pilar intermediário optou-se por utilizar oito barras de aço CA–50, dispostas como mostrado na Figura.

### 9.2.4 Dimensionamento

Eixo x

SEÇÃO 1 e 3

v=Ndb.h.σcd=1374,804  . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,719

μ=Mdb . h2. σcd =1374,804 . 103.  0,09730,30 . 0,30² . 0,85 . (35*1061,4)=0,233

=d'h =530=0,1660,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,719 ; μ=0,233 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,2 | 0,233 | 0,3 |
|  | 0,7 | 0,46 |  | 0,93 |
|  | 0,719 | 0,471 | 0,626 | 0,94 |
|  | 0,8 | 0,53 |  | 0,99 |

ωx=0,626

SEÇAO 2

v=Ndb.h.σcd=1374,804  . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,719

μ=Mdb . h2. σcd =1374,804 . 103.  0,09730,30 . 0,30² . 0,85 . (35*1061,4)=0,233

=d'h =530=0,1660,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,719 ; μ=0,233 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,2 | 0,233 | 0,3 |
|  | 0,7 | 0,46 |  | 0,93 |
|  | 0,719 | 0,471 | 0,626 | 0,94 |
|  | 0,8 | 0,53 |  | 0,99 |

ωx=0,626

Eixo y

SEÇÃO 1 e 3

v=Ndb.h.σcd=1374,804  . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,719

μ=Mdb . h2. σcd =1374,804 . 103.  0,11640,30 . 0,30² . 0,85 . (35*1061,4)=0,279

=d'h =530=0,1660,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,719; μ=0,279 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,2 | 0,279 | 0,3 |
|  | 0,7 | 0,46 |  | 0,93 |
|  | 0,719 | 0,471 | 0,841 | 0,94 |
|  | 0,8 | 0,53 |  | 0,99 |

ωx=0,841

SEÇÃO 2

v=Ndb.h.σcd=1374,804  . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,719

μ=Mdb . h2. σcd =1374,804 . 103.  0,9950,30 . 0,30² . 0,85 . (35*1061,4)=0,238

=d'h =530=0,1660,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 4

Valores adotados: v=0,719 ; μ=0,238 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,2 | 0,238 | 0,3 |
|  | 0,7 | 0,46 |  | 0,93 |
|  | 0,719 | 0,471 | 0,649 | 0,94 |
|  | 0,8 | 0,53 |  | 0,99 |

ωx=0,626

- Cálculo do As da armadura longitudinal

Adotar-se-á para o cálculo da bitola da armadura longitudinal o valor de ω = 0,841.

Desta forma tem-se seu cálculo abaixo:

𝐴𝑠= ω .  Ac .  σcdfyd

As=0,841 . 0,30 . 0,30 .(0,85.  35 . 1061,4)500 . 1061,15=36,99 cm²

8𝝓25𝒎𝒎 → 𝑨𝒔=39,27 cm²>36,99 cm² (ok)

Desse modo, para a armadura longitudinal, a bitola escolhida foi ϕ25mm, ou seja,               8 barras de ϕ25 mm.

- Verificação da taxa de armadura na seção intermediária e no transpasse

Na seção intermediária temos:

ρ=  AsAc=8.π.(2,5)2/430.30=3,82 %

ρmin=  0,15 .Ndfyd . Ac =0,15 .1374,804  . 103434,78 . 106 . 0,30.0,30=0,527 % > 0,40 %

𝝆 > 𝝆 min (𝒐𝒌)

No transpasse temos:

ρ= 2.  AsAc=2 (8.π.2,52430 . 30 )=7,64 %

Para 𝜌𝑚á𝑥=8,00%, teremos que:

𝝆 < 𝝆 𝒎á𝒙(𝒐𝒌)

- Espaçamento das barras longitudinais

20 mm                                                      400mm

ϕ= 20 mm         ≤S≤     2 . b=2 . 400= 800mm

1,2 ϕagreg.

𝑆𝑥=(300𝑚𝑚−2∗30𝑚𝑚−2∗5𝑚𝑚−3∗25𝑚𝑚)/2= 77,5𝒎𝒎 𝑆𝑦=(300𝑚𝑚−2∗30𝑚𝑚−2∗5𝑚𝑚−3∗25𝑚𝑚)/2 = 77,5 𝒎𝒎

20𝑚𝑚≤𝑆𝑥≤400𝑚𝑚→𝑂𝐾

20𝑚𝑚≤𝑆𝑦≤400𝑚𝑚→𝑂𝐾

- Cálculo da bitola, espaçamento e quantidade de estribos

ϕt≥  ϕ4=20 mm4=5 mmouϕt 5,00 mm

Adota-se: ϕt=5,00 mm

St≤ menor dimensão=b=  300mm200 mm12 . ϕ=12 . 25= 300mm

Adota-se: St=200 mm

Nº de estribos = l pilarSt=30020 = 15 estribos

Para os estribos, a bitola calculada foi de ϕ5mm, a quantidade foi de 15 estribos e o espaçamento foi de 20 cm.

- Verificação da necessidade de grampos

20 . ϕ=20 . 5 mm=100 mm

100mm≤77,5mm→Não há necessidade de grampo

- Detalhamento

8N1𝝓25𝒎𝒎           15N2𝝓5𝒎𝒎 c/20cm

## 9.3 Pilar de Extremidade P4 e P6 (20x50)

### 9.3.1 Dados

Seguem os dados geométricos do pilar intermediário, bem como dos seus materiais constituintes.

Seção do pilar: (20x50) cm

- Concreto C35

- Aço CA–50 ou CA–60

- Classe de Agressividade Ambiental II – Cobrimento de 3,0 cm

- fcd=35/1,4= 25 MPa

- fyd= 500/1,15= 434,78 MPa

- ϕmín= 10 mm

- Nk= 750,95 kN

- Nd= 1051,33 kN

- l pilar = 300 cm

### 9.3.2 Excentricidades

- Excentricidade em X

- Excentricidade em Y

### 9.3.3 Escolha das barras

Para o pilar intermediário optou-se por utilizar oito barras de aço CA–50, dispostas como mostrado na Figura.

### 9.3.4 Dimensionamento

Eixo x

SEÇÃO 1 e 3

v=Ndb.h.σcd=1374,804  . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,719

μ=Mdb . h2. σcd =1374,804 . 103.  0,09730,30 . 0,30² . 0,85 . (35*1061,4)=0,233

=d'h =530=0,1660,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,719 ; μ=0,233 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,2 | 0,233 | 0,3 |
|  | 0,7 | 0,46 |  | 0,93 |
|  | 0,719 | 0,471 | 0,626 | 0,94 |
|  | 0,8 | 0,53 |  | 0,99 |

ωx=0,626

SEÇAO 2

v=Ndb.h.σcd=1374,804  . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,719

μ=Mdb . h2. σcd =1374,804 . 103.  0,09730,30 . 0,30² . 0,85 . (35*1061,4)=0,233

=d'h =530=0,1660,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,719 ; μ=0,233 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,2 | 0,233 | 0,3 |
|  | 0,7 | 0,46 |  | 0,93 |
|  | 0,719 | 0,471 | 0,626 | 0,94 |
|  | 0,8 | 0,53 |  | 0,99 |

ωx=0,626

Eixo y

SEÇÃO 1 e 3

v=Ndb.h.σcd=1374,804  . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,719

μ=Mdb . h2. σcd =1374,804 . 103.  0,11640,30 . 0,30² . 0,85 . (35*1061,4)=0,279

=d'h =530=0,1660,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 3

Valores adotados: v=0,719; μ=0,279 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,2 | 0,279 | 0,3 |
|  | 0,7 | 0,46 |  | 0,93 |
|  | 0,719 | 0,471 | 0,841 | 0,94 |
|  | 0,8 | 0,53 |  | 0,99 |

ωx=0,841

SEÇÃO 2

v=Ndb.h.σcd=1374,804  . 1030,30 . 0,30 . 0,85 . (35*1061,4)=0,719

μ=Mdb . h2. σcd =1374,804 . 103.  0,9950,30 . 0,30² . 0,85 . (35*1061,4)=0,238

=d'h =530=0,1660,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 4

Valores adotados: v=0,719 ; μ=0,238 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,2 | 0,238 | 0,3 |
|  | 0,7 | 0,46 |  | 0,93 |
|  | 0,719 | 0,471 | 0,649 | 0,94 |
|  | 0,8 | 0,53 |  | 0,99 |

ωx=0,626

- Cálculo do As da armadura longitudinal

Adotar-se-á para o cálculo da bitola da armadura longitudinal o valor de ω = 0,841.

Desta forma tem-se seu cálculo abaixo:

𝐴𝑠= ω .  Ac .  σcdfyd

As=0,841 . 0,30 . 0,30 .(0,85.  35 . 1061,4)500 . 1061,15=36,99 cm²

8𝝓25𝒎𝒎 → 𝑨𝒔=39,27 cm²>36,99 cm² (ok)

Desse modo, para a armadura longitudinal, a bitola escolhida foi ϕ25mm, ou seja,               8 barras de ϕ25 mm.

- Verificação da taxa de armadura na seção intermediária e no transpasse

Na seção intermediária temos:

ρ=  AsAc=8.π.(2,5)2/430.30=3,82 %

ρmin=  0,15 .Ndfyd . Ac =0,15 .1374,804  . 103434,78 . 106 . 0,30.0,30=0,527 % > 0,40 %

𝝆 > 𝝆 min (𝒐𝒌)

No transpasse temos:

ρ= 2.  AsAc=2 (8.π.2,52430 . 30 )=7,64 %

Para 𝜌𝑚á𝑥=8,00%, teremos que:

𝝆 < 𝝆 𝒎á𝒙(𝒐𝒌)

- Espaçamento das barras longitudinais

20 mm                                                      400mm

ϕ= 20 mm         ≤S≤     2 . b=2 . 400= 800mm

1,2 ϕagreg.

𝑆𝑥=(300𝑚𝑚−2∗30𝑚𝑚−2∗5𝑚𝑚−3∗25𝑚𝑚)/2= 77,5𝒎𝒎 𝑆𝑦=(300𝑚𝑚−2∗30𝑚𝑚−2∗5𝑚𝑚−3∗25𝑚𝑚)/2 = 77,5 𝒎𝒎

20𝑚𝑚≤𝑆𝑥≤400𝑚𝑚→𝑂𝐾

20𝑚𝑚≤𝑆𝑦≤400𝑚𝑚→𝑂𝐾

- Cálculo da bitola, espaçamento e quantidade de estribos

ϕt≥  ϕ4=20 mm4=5 mmouϕt 5,00 mm

Adota-se: ϕt=5,00 mm

St≤ menor dimensão=b=  300mm200 mm12 . ϕ=12 . 25= 300mm

Adota-se: St=200 mm

Nº de estribos = l pilarSt=30020 = 15 estribos

Para os estribos, a bitola calculada foi de ϕ5mm, a quantidade foi de 15 estribos e o espaçamento foi de 20 cm.

- Verificação da necessidade de grampos

20 . ϕ=20 . 5 mm=100 mm

100mm≤77,5mm→Não há necessidade de grampo

- Detalhamento

8N1𝝓25𝒎𝒎           15N2𝝓5𝒎𝒎 c/20cm

## 9.4 Pilar Intermediário P5 (30x50)

### 9.4.1 Dados

Seguem os dados geométricos do pilar intermediário, bem como dos seus materiais constituintes.

- Seção do pilar: (40x50) cm

- Seção da viga: (15x60) cm

- Concreto C35

- Aço CA–50 ou CA–60

- Classe de Agressividade Ambiental II – Cobrimento de 3,0 cm

- fcd=35/1,4= 25 MPa

- fyd= 500/1,15= 434,78 MPa

- ϕmín= 10 mm

- Nk= 2673,28kN

- Nd= 3742,59 kN

- l pilar = 300 cm

### 9.4.2 Excentricidades

- Excentricidade em X

- Excentricidade em Y

### 9.4.3 Escolha das barras

Para o pilar intermediário optou-se por utilizar oito barras de aço CA–50, dispostas como mostrado na Figura.

### 9.4.4 Dimensionamento

Eixo x

v=Ndb.h.σcd=3742,59   . 1030,40 . 0,50 . 0,85 . (35*1061,4)=0,88

- Seção 2

μ=Mdb . h2. σcd =3742,59 . 103.  0,05360,50 . 0,402. 0,85 . (35*1061,4)=0,12

=d'h =540=0,1250,15

Número de barras: 8

Número de camadas: 2

Valores adotados: v=0,88 ; μ=0,12 ; =0,15

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,10 | 0,12 | 0,2 |
|  | 0,8 | 0,06 |  | 0,41 |
|  | 0,88 | 0,14 | 0,21 | 0,47 |
|  | 0,9 | 0,16 |  | 0,49 |

ωx=0,21

Eixo y

v=Ndb.h.σcd=3742,59 . 1030,40 . 0,5 . 0,85 . (35*1061,4)=0,88

- Seção 2

μ=Mdb . h2. σcd =3742,59 . 103.  0,05060,40 . 0,5² . 0,85 . (35*1061,4)=0,09

=d'h =550=0,10

Número de barras: 8

Número de camadas: 4

Valores adotados: v=0,88 ; μ=0,09 ; =0,10

|  | μ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v |  | 0,0 | 0,09 | 0,1 |
|  | 0,8 | 0 |  | 0,07 |
|  | 0,88 | 0 | 0,13 | 0,14 |
|  | 0,9 | 0 |  | 0,16 |

ωx=0,13

- Cálculo do As da armadura longitudinal

Adotar-se-á para o cálculo da bitola da armadura longitudinal o valor de ω = 0,21.

Desta forma tem-se seu cálculo abaixo:

𝐴𝑠= ω .  Ac .  σcdfyd

As=0,21 . 0,40 . 0,50 .(0,85.  35 . 1061,4)500 . 1061,15=20,52 cm²

8𝝓20𝒎𝒎 → 𝑨𝒔=25,13 cm²>20,52 cm² (ok)

Desse modo, para a armadura longitudinal, a bitola escolhida foi ϕ20mm, ou seja,               8 barras de ϕ20 mm.

- Verificação da taxa de armadura na seção intermediária e no transpasse

Na seção intermediária temos:

ρ=  AsAc=8.π.(2,0)2/440 . 50 =1,26 %

ρmin=  0,15 .Ndfyd . Ac =0,15 .3742,59 . 103434,78 . 106 . 0,40 . 0,50=0,65 % > 0,40 %

𝝆 > 𝝆 min (𝒐𝒌)

No transpasse temos:

ρ= 2.  AsAc=2 (8.π.22430 . 50 )=2,52 %

Para 𝜌𝑚á𝑥=8,00%, teremos que:

𝝆 < 𝝆 𝒎á𝒙(𝒐𝒌)

- Espaçamento das barras longitudinais

20 mm                                                      400mm

ϕ= 20 mm         ≤S≤     2 . b=2 . 400= 800mm

1,2 ϕagreg.

𝑆𝑥=(400𝑚𝑚−2∗30𝑚𝑚−2∗5𝑚𝑚−2∗20𝑚𝑚)/1= 290𝒎𝒎 𝑆𝑦=(500𝑚𝑚−2∗30𝑚𝑚−2∗5𝑚𝑚−4∗20𝑚𝑚)/3 = 116,7 𝒎𝒎

20𝑚𝑚≤𝑆𝑥≤400𝑚𝑚→𝑂𝐾

20𝑚𝑚≤𝑆𝑦≤400𝑚𝑚→𝑂𝐾

- Cálculo da bitola, espaçamento e quantidade de estribos

ϕt≥  ϕ4=20 mm4=5 mmouϕt 5,00 mm

Adota-se: ϕt=5,00 mm

St≤ menor dimensão=b=  400mm200 mm12 . ϕ=12 . 20= 240 mm

Adota-se: St=200 mm

Nº de estribos = l pilarSt=30020 = 15 estribos

Para os estribos, a bitola calculada foi de ϕ5mm, a quantidade foi de 15 estribos e o espaçamento foi de 20 cm.

Verificação da necessidade de grampos

20 . ϕ=20 . 5 mm=100 mm

100mm≤116,7mm→Há necessidade de grampo

Há necessidade de grampos para as 4 barras intermediárias.

240 mm

116,7mm

116,7mm

- Detalhamento

8N1𝝓20𝒎𝒎                          15N2𝝓5𝒎𝒎 c/20cm                 2 x 15 N3𝝓5𝒎𝒎 c/20cm

# 10. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 1980.

SILVA, R. J. C. Concreto Armado. 5ª edição.